### 2018年江苏省高端装备研制赶超工程

### 项目申报指南

根据《江苏省高端装备研制赶超工程实施方案》，现制定2018年江苏省高端装备研制赶超工程项目招标指南如下：

- 一、前沿新材料制造装备领域

专题一：12英寸半导体硅单晶炉

- 1.总体要求

通过自主研发，掌握先进成熟的单晶生长工艺，开发出适用半导体集成电路产业链上游原料生产的设备，形成从设备到单晶生长热场与工艺的整套解决方案。单晶炉拉晶过程要求全自动控制，工艺稳定性好，能耗低。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，并符合行业现行相关标准。

- 2.关键技术指标

单晶棒直径：≥12英寸；

晶向：100，111，110；

晶体直径控制范围：±2mm/1000mm；

等径功率：≤65kW；

热场：≥32英寸；

一次装料量：≥400kg；

主要热场部件寿命：180炉次。

专题二：硅片智能在线检测分选设备

- 1.总体要求

通过自主研发，实现光伏硅片几何尺寸和线痕、翘曲、崩缺、表面瑕疵、隐裂、电性能等的高速检测和分选，可兼容砂浆、金刚线、树脂等不同切割工艺生产的黑硅、多晶硅、单晶硅硅片产品；采用人工智能深度学习技术，对海量产品瑕疵特征实现自动归纳和建模；与MES系统无缝对接，满足智能工厂数字化车间一体化需求，实现数据管理与可视化分析统计功能，支持在线故障诊断与分析。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

- 2.关键技术指标

设备检测分选能力：≥8200片/小时；

误判率：≤2%；

漏检率：≤0.55%；

碎片率：≤0.05%。

专题三：高效异质结HIT-PECVD设备

- 1.总体要求

自主研发基片损伤低的高效频率匹配系统快速生成稳定等离子体；自主研发可双层生产的真空腔体，保持稳定、清洁的高效沉积成膜环境；腔体间连接传输工艺先进、生产流畅；控制系统的界面友善、操作简单、数据采集方便。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

- 2.关键技术指标

设备产能：≥2800片/小时（生产N型M2单晶硅片时）；

HIT电池平均效率：≥22%；

HIT电池效率非均匀性：≤3%。

专题四：分子束外延生长—扫描隧道显微镜(MBE-STM)集成设备

- 1.总体要求

研制兼具STM、MBE产品的所有功能的分子束外延生长—扫描隧道显微镜(MBE-STM)集成设备，通过原位生长、原位显微技术，对薄膜生长过程进行结构和形貌的表征监控，实现在高真空环境下，在MBE内实施样品的制备，并将样品从MBE到STM进行精确传递，应用STM对样品表面进行原子分辨级别的实空间成像。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际同类产品先进水平。

- 2.关键技术指标

1）扫描隧道显微镜（STM）的性能指标

本底真空：≤2×10-10 mbar；

漏率：≤10-12 mbar·L/s；

X、Y方向分辨率：≤0.1nm（大气环境中、室温下，高定向热解石墨的原子分辨率）；

Z方向分辨率：≤0.01nm（大气环境中、室温下，高定向热解石墨的原子分辨率）；

X、Y方向最大扫描范围：≥2μm×2μm；

Z方向最大扫描范围：≥500nm；

进针马达最大移动距离：≥6 nm。

2）分子束外延生长系统（MBE）的性能指标

本底真空：≤2 × 10-10 mbar；

漏率：≤10-12 mbar·L/s；

样品温度：室温至1600 ℃（选配制冷模块可达-120 ℃至1600 ℃）。

- 二、节能环保装备领域

专题一：高效三元流煤气压缩机

- 1. 总体要求

针对煤气介质压缩的防爆、防泄漏、防腐蚀要求，采用新型三元流单级高速离心式压缩机技术研制煤气压缩机，在变工况下实现高效、安全、稳定运行，满足大型煤气系统高效压缩需求。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平；同时应满足国家相关标准与法规的要求。

- 2.关键技术指标

轴功率：≥650kW；

风量：≥65000Nm3/h；

压升：≥2100mmAq（毫米水柱）；

压缩机多变效率：≥80%；

噪声：≤92 dB(A)。

专题二：磁悬浮离心式鼓风机

1.总体要求

自主研发大功率高速主动磁悬浮轴承与高效高速离心叶轮等核心零部件与鼓风机整机，有效提高功率重量比，实现节能降耗目的。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，并符合行业现行相关标准。

- 2.关键技术指标

功率：≥300kW；

额定转速：（12000～18000）r/min；

出口压力：（30～140）kPa；

效率：≥85％。

- 三、能源与输变电装备领域

专题一：新一代直流输电控制保护平台

- 1.总体要求

针对电网高压、大容量长途直流传输的实时动态监测、异常辨识、诊断分析、决策控制等控制保护的需求，通过自主研发，突破超高性能计算处理、超高速信号采集及传输、高可靠性硬件冗余设计等技术，提升平台计算能力、控制周期、数据吞吐、传输延时等方面的综合性能。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，并符合行业现行相关标准。

- 2.关键技术指标

- 主机处理器频率：≥1GHz；

- 主机内存容量：≥2GB；

- 主机实时控制任务周期：≤10us；

- 主机光纤通信接口数量：≥40个；

- 主机并行计算可扩展数量：≥2台；

- IO模拟量采样频率：≥100kHz；

- IO光纤通信速率：≥1Gbps。

专题二：70MPa集装箱式高压智能加氢成套装置

- 1.总体要求

采用模块化、橇装式结构设计，研发带预冷循环的35MPa、70MPa三线双系统加氢工艺流程与管路系统，研究主动、被动安全技术与加注前的氢气温度动态控制技术，集成箱式高压智能加氢成套装置，在35MPa和70MPa两种压力混合加注的基础上，实现70MPa压力下的多级加注，同时具有运行数据的远程实时监控功能。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平；本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

- 2.关键技术指标

氢气加注额定工作压力 70MPa；

平均日加氢能力：≥200kg/d；

加氢冷却温度：-40℃；

加氢机防爆等级：满足Exdibem Ⅱ CT1标准；

加氢机上线流量：≥3.6kg/min；

加氢系统计量季度误差：≤0.5%。

专题三：智能太阳能丝网印刷生产线

1.总体要求

在太阳能丝网印刷生产线上集成在线自动称重系统、印刷后视觉检测系统、自动EL检测系统、全自动分选系统，实现对生产线产品的有效监管与追踪。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

2.关键技术指标

有效单电池片跟踪数据：≥95%；

有效数据正确率：≥99%；

整线产量：≥5500片/小时；

整线碎片率：≤ 1.5‰；

二次印刷精度：±6μm。

- 四、数控机床领域

专题一：超精密数控轧辊磨床

- 1.总体要求

自主研发高刚性磨架、高精度头架与主轴等核心专用部件，自主研发磨床双轴线自动定位系统与基于虚拟软件模型算法的X、Z轴联动插补技术，实现高端板材（铝箔、铜箔、镜面板、高端冷轧不锈钢）用轧辊的高速、高精密磨削。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，并符合轧辊磨床行业现行标准要求。

- 3.关键技术指标

1）机床规格

磨削直径：≤200mm，磨削长度：≤2000mm。

2）性能指标

圆度：≤0.5μm；

圆柱度：≤0.8μm /m；

粗糙度：Ra≤0.01μm；

曲线磨削精度（辊型误差）：≤1μm/m；

砂轮线速度：≥60m/s。

专题二：大型冷温锻肘杆式伺服压力机

1.总体要求

通过优化肘杆系结构设计，以大转矩伺服电机直驱替代传统驱动模式，自主研发大型冷温锻肘杆式伺服压力机，满足高效加工异形截面、内齿、异型孔等轴、套、齿轮类零件的冷温锻工艺需求。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

2.关键技术指标

公称力：≥16000kN；

公称力行程：≥16mm；

滑块行程：≥350mm；

行程次数：≥20次/分钟。

- 五、智能制造装备领域

专题一：超大口径管道预制加工智能装备生产线

- 1.总体要求

突破超大口径管道的定长下料、坡口加工、管件多功能组对工艺技术，能加工V、双V、U等形式的坡口，集成多种焊接工艺，研制智能化管道全过程预制成套设备，研发管道预制全过程的数字化工艺管理软件体系，使得32英寸及以上超大口径管道预制作业满足大型石化、船舶、海工项目建设要求。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。

- 2.关键技术指标

适用管件尺寸：管径 ≥32英寸，管径变化范围 ≥32英寸， 壁厚 ≥10 mm，壁厚变化范围 ≥90 mm；

管件自动切割定长精度：±1mm；

坡口钝边偏差：≤1.5mm；

焊口一次性合格率：≥99.5% ；

管段安装误差：±2mm；

生产线效率（班产）： ≥600寸径（管径×管口数）。

专题二：基于色散共焦测量技术的微纳制造在线测量设备

- 1.总体要求

支持五轴联动扫描测量，配备白光传感器，可检测曲面、台阶面等表面形貌特征与2.5D曲面玻璃等；具备几何误差补偿及热补偿功能，满足发动机叶片类产品及精密加工的微小复杂零件、透明物体和高反光的微小零部件高精密测量的需求。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

- 2.关键技术指标

扫描方式：五轴联动扫描；

综合测量精度：±8μm；

X向移载行程：≥350mm；

Y向移载行程：≥350mm；

Z向移载行程：≥350mm；

旋转头运动范围：-95°～+95°；

测量采样周期：（20～500）ms；

色散共焦位移传感器分辨率：0.01μm。

- 六、先进轨道交通装备领域

专题一：轨道交通用耐低温气动阀元件

- 1.总体要求

针对轨道交通车辆的高低温、振动冲击等恶劣应用环境，开发满足可靠使用要求的密封、电磁驱动、流道等相关基础技术与器件，研发具有高可靠性的新型轨道交通车辆专用气动阀元件,完成零下50摄氏度环境下产品总成试验和实车验证。

目标产品具有自主知识产权，符合国家铁道行业标准TB/T 1392-2015《机车车辆电磁阀》要求，整体性能达到国际先进水平。

- 2.关键技术指标

阀类型：两位三通电磁阀；

工作气压：（3～8）bar；

流量：≥180L/min；

正常工作温度范围：-50℃～70℃；

工作可靠性：≥1000万次换位，或≥50000小时电磁铁通电时间；

耐振动要求：IEC61373-1999.1类B级；

电压允许波动范围：70VDC～137.5VDC。

专题二：中国标准动车组基础制动装置

- 1.总体要求

基于复杂环境条件下制动盘、闸片之间力学、热物理、摩擦磨损的匹配性能基础研究与故障诊断、失效预警技术的优化设计过程与高纯净合金材料制备、制动盘与闸片精密成型、复杂服役工况全方位模拟试验等制造过程，开发出制动性能好、可靠性高、摩擦副匹配性好、抗冷热疲劳性能优异的可满足“复兴号”中国标准动车组应用的盘形制动单元产品，通过型式试验验证和装车运用考核，满足高铁车辆核心零部件相关规范要求。

目标产品具有自主知识产权，整体性能指标达到国际先进水平。

- 2.关键技术指标

制动初速350km/h时的紧急制动距离：≤6300 m；

停放夹紧力：≥63 kN；

制动盘抗拉强度：≥1100 MPa；

摩擦块基体与钢背间的剪切强度：≥10MPa；

闸片平均磨耗量：≤0.30cm3/MJ；

外壳防护性能 IPX9K；

耐低温性能 -45℃。

专题三：350km/h高速列车用合金钢制动盘

1.总体要求

通过对高速列车制动盘结构优化设计与高性能钢材料开发，使研制的制动盘在强度、耐摩擦、抗热疲劳、散热性以及安全性等方面达到或超过国际先进水平，满足每小时350公里的高速列车制动要求，并最终获得适合规模生产的成套工艺技术。

目标产品具有自主知识产权，产品整体性能指标达到国际先进水平，并满足高铁行业相关规范要求，经每小时350公里的高速列车实际应用考核。

2.关键技术指标

制动盘抗拉强度：Rm ≥1100MPa，Rm（500℃±5℃） ≥740MPa；

制动盘规定塑性延伸强度：Rp0.2 ≥900MPa，Rp0.2（500℃±5℃）≥680MPa；

断后伸长率：A ≥10%；

冲击吸收能量：(20℃±1℃) KV2 ≥27J，(-60℃～-58℃) KV2 ≥8J；

表面硬度：（330～375）HBW；

显微组织：索氏体，晶粒度G≥7级；

各类夹杂物：≤1.5级。

- 七、现代农业装备领域

专题一：重型轮式拖拉机

1.总体要求

自主研发重型轮式拖拉机，实现4速及以上动力换挡或CVT无级变速，采用闭式液压系统、电控液压主离合器、电控液压提升系统与自动导航辅助驾驶系统，排放达到或高于国四要求。

目标产品具有自主知识产权，掌握核心零部件制造技术，整体技术达到国际先进水平；同时应满足国家相关标准与法规的要求。

2.关键技术指标

拖拉机功率：≥172kW；

档位：18F+6R；

拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗：≤360g/（kW·h）。

- 八、工程机械领域

专题一：沥青路面就地热再生设备

- 1.总体要求

适应原路面加热、铣刨翻松、喷洒再生剂、拌和与摊铺、碾压等高效、节能、绿色施工要求，采用温度可控的大面积半封闭低温加热与分层施工等先进工艺技术，保证再生过程中没有集料破损与高温劣化，满足路面上面层乃至中面层再生品质要求，提高道路养护、修复施工效率；同时，有效控制施工现场油烟排放，实现绿色环保，满足环保相关法规要求。

目标产品具有自主知识产权，整体技术要达到国际先进水平；同时应满足国家相关标准与法规的要求。

- 2.关键技术指标

再生面层厚度：≥4cm（上面层）或≥10cm（上面层+中面层）；

作业幅度：（3～5）m；

作业速度：≥4.5m/min；

能耗指标（柴油）：≤0.6kg/㎡；

废气排放：氮氧化物 ≤30mg/m³，颗粒物 ≤5mg/m³，时均。

专题二：高效智能工程机械全自动变速箱

- 1.总体要求

适应工程机械行业自主可控发展需求，开发具有手动自动一体双模式、自动降挡、变速箱离合器自适应和自标定功能、故障诊断和安全防护功能、失效后自动跛行控制功能的全自动变速箱；要求突破基于工况的液力变矩器闭锁技术，实现变速箱的高效动力传递；要求通过对动力性、经济性和平顺性多目标约束条件下换挡策略的优化，实现主机动力性能与经济性的最优匹配。

目标产品具有自主知识产权，整体性能指标达到国际先进水平，并符合行业现行相关标准。

- 2.关键技术指标

功率：≥165kW；

挡位数：前4后4；

舒适性（装于6吨装载机）：

起步整机冲击度≤5m/s3，

换向整机冲击度≤5m/s3，

升挡整机冲击度≤35m/s3，

降挡整机冲击度≤45m/s3。

- 九、海洋工程装备及高技术船舶领域

专题一：智能搜救无人艇

- 1.总体要求

适应海洋开发利用和海上应急搜救需求，开发出满足海上恶劣海况下或高危环境中应急抢险的智能搜救无人艇设备，设备应具备自扶正功能，保证艇体倾覆情况下能自动扶正；实现360°减摇，确保艇体适航于5级海况；具备360°矢量推进技术，保证艇体可任意方向运动和瞬间切换；实现自主航行与手动远程遥控航行，并具有自主返航功能；配有自动投射救生装置、自动翻转救生装置等；在快速、安全、高适航性、高精度人员搜救等方面比现有救助艇具有明显的先进性。

目标产品具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平，本指南未列技术指标应不低于相关国家标准或行业标准要求。

- 2.关键技术指标

驾驶模式：自主航行/远程手动遥控航行（5km范围内）；

航速：（0～40）节，无级可调；

与母船或岸基最大通讯距离：30km，其中高清图像传输距离大于20km；

自主避障距离：≤30m；

探测目标定位精度：1m；

救生设备自动投放精度：≤3m。